
目   录
11.总则


11.1项目背景


11.2评价原则及目的


11.3评价依据


11.4 环境影响因子识别和评价因子确定


11.5评价标准


11.6评价等级的划分


11.7评价范围


11.8评价工作内容及重点


11.9环境保护目标


12.建设项目概况


12.1项目名称


12.2项目性质


12.3项目投资


12.4建设位置


12.5项目建设前土地利用情况


12.6工程进度


12.7规划建设内容


12.8基础设施规划


12.9能源消耗及用水量情况


13.区域环境概况


错误！未定义书签。3.1自然环境概况


错误！未定义书签。3.2社会环境概况


14.工程污染分析及污染物排放量的确定


14.1项目开发建设环境影响因子识别


14.2施工期污染源分析


14.3营运期污染源调查与分析


15.区域环境质量现状调查


错误！未定义书签。5.1大气环境质量现状调查


错误！未定义书签。5.2 噪声环境质量现状监测与评价


16.环境影响分析


16.1施工期环境影响分析


16.2营运期环境影响分析


16.3周围环境对建设项目的环境影响分析


17.项目选址与布局合理性分析


17.1项目选址合理性分析


17.2项目布局合理性分析


18.污染防治措施


18.1施工期污染防治措施


18.2营运期污染防治措施


18.3项目环境管理体系规划


18.4环保投资估算


19环境友好工程及绿色建筑设计


110.公众参与


错误！未定义书签。10.1公众参与的对象和方法


错误！未定义书签。10.2公众参与的原则


错误！未定义书签。10.3第一阶段公众参与——网上公示


错误！未定义书签。10.4第二阶段——问卷调查


111.评价结论


111.1环境质量现状评价结论


111.2建设项目主要环境影响源及污染物排放总量


111.3项目污染防治措施及环境影响分析结论


111.4周围环境对建设项目的影响分析结论


111.5项目选址及规划布局合理性分析结论


111.6公众参与调查结论


111.7项目可行性评价结论




附表：建设项目审批登记表
附件1：《国有建设用地使用权批复》
附件2：《规划设计条件》
附件3：《国有建设用地使用权出让合同》
附件4：通过审批的详规图

附件5：公众调查样本4份

附件6：网上公示附图1份
附件7：法人身份证复印件
附件8：联系人身份证复印件
附件9：委托书
1.总则
1.1项目背景
东港区K07地块项目位于中山区长江路规划东延段的南侧。本项目规划用地面积80,000m2，总建筑面积约为222,546m2,建筑内容包括住宅、配套公建及地下停车场，由大连德银置业有限公司开发建设。
目前建设单位已经取得了《国有建设用地使用权批复》、《规划设计条件》，项目详规已经通过大连市规划局的审批，具体见附件。
根据中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，受大连德银置业有限公司的委托，由大连市环境保护有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。
1.2评价原则及目的
1.3评价依据
1.4 环境影响因子识别和评价因子确定

1.4.1 环境影响因子识别

为确定并突出评价重点，根据项目开发的性质、内容及规模对工程实施过程中及实施后对区域环境产生的影响进行识别。识别结果见表1.1。
表1.1   主要污染源及污染因子统计

	项目
	污染源
	影响因子

	大气环境
	施工作业
	扬尘

	
	居民厨房
	SO2、NO2、油烟

	
	地下车库进出车辆
	SO2、NO2、CnHm、CO

	声环境
	施工作业
	施工机械噪声

	
	交通运输
	交通噪声

	
	变电亭、换热站、自来水二次加压泵站、
地下车库风机、电梯等设备
	设备运行噪声

	水环境
	施工期废水
	COD、SS、动植物油、
氨氮等

	
	生活污水
	

	固体废弃物
	施工期固废
	建筑垃圾、生活垃圾

	
	居民及公建生活垃圾
	生活垃圾

	危废
	装修危废
	废油漆桶


1.4.2 评价因子确定

依据本项目排污特点及周边区域环境特征的分析，确定各环境要素的评价因子为：

（1）环境空气

空气环境现状评价因子：SO2、NO2、TSP、PM10四项；

废气排放影响分析因子：油烟、汽车尾气两项。

（2）噪声

评价因子：等效A声级（LAeq，dB）。
（3）水环境

污水排放评价因子：CODCr、BOD5、SS、动植物油、氨氮。

1.5评价标准  

1.6评价等级的划分

按照国家环境保护行业标准HJ/T2.1～2.3-93《环境影响评价技术导则》中的有关规定，对该项目进行环境影响评价等级划分。
1.6.1大气评价等级划分

按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中关于大气污染物评价等级采取最大地面浓度占标率Pi及其对应的D10%来定量划分，Pi定义为：
Pi= 
[image: image1.wmf]%

100

´

Coi

Ci


式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

本项目供暖采取集中供热，建成营运后对大气环境的影响因素主要为居民厨房燃气燃烧废气及地下车库汽车尾气。采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式计算出各污染物的最大地面浓度占标率，具体见表1.10。
表1.10   各污染物的最大地面浓度占标率统计结果

	
	厨房燃料燃烧废气
	地下停车场汽车尾气

	
	烟尘
	SO2
	NO2
	SO2
	NO2

	Ci（mg/m3）
	4.23×10-4
	1.6×10-4
	4.82×10-4
	4.0×10-4
	4.03×10-3

	C0i（mg/m3）
	0.90
	0.50
	0.24
	0.50
	0.24

	Pi（%）
	0.047
	0.032
	0.201
	0.08
	1.68

	D10%
	—
	—
	—
	—
	—


     由表1.10统计结果可以看出NO2的最大地面浓度占标率最大，为1.68%。根据《导则》规定Pmax<10%，评价等级为三级。因此本项目大气环境影响评价等级定为三级。

1.6.2水环境评价等级划分

建设项目营运后产生的污水主要为居民住宅及公建部分的生活污水，据估算项目排水总量约为322t/d，废水中主要含COD、SS、动植物油等污染因子，不含其它特殊毒性因子，此部分废水处理后经市政管网排入寺儿沟污水处理厂。根据项目废水产生及处理情况，按照“导则”规定确定水环境影响评价只做影响分析。
1.6.3噪声评价等级划分

该项目建设过程中噪声主要为施工噪声，建成后主要为基础及配套设施的设备运行噪声，具体为供排水系统各类泵、供变电系统变电亭、换热站及地下停车场等设备噪声。本项目所在区域为一类标准适用区，噪声执行中华人民共和国《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类功能区标准，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的相关规定，本噪声环境影响评价等级为二级。
1.7评价范围

1.7.1大气环境

大气环境影响评价范围为以建设项目为中心，直径5km的圆形区域，具体的评价范围见图1.4。

1.7.2噪声环境

由于周围环境影响源与本项目用地红线的最远距离约350m，因此根据导则要求确定声环境影响评价范围控制在项目边界外200m范围内。

1.8评价工作内容及重点

根据本项目的建设性质、排污特征及区域环境概况确定本次评价的主要内容：

（1）通过项目所在区域大气、声环境质量调查，了解项目所在区域大气及声环境现状；

（2）项目建设过程中及投入使用后各类污染物排放情况调查，统计项目建设后污染物总量；

（3）项目施工过程中及投入使用后排放的各类污染物对周围环境的影响范围及程度；

（4）根据建设项目的性质，提出切实可行的环境保护治理方案，具体包括居民厨房及公建厨房燃气燃烧产生的含油烟废气、地下停车场汽车尾气、生活污水、生活垃圾、噪声源治理等方面；
（5）根据周围环境现状，分析项目北侧规划路和长江路及周围规划道路对本项目的影响；

（6）根据项目规划及周围环境概况，分析建设项目选址及平面布局的合理性，从环保角度做出可行性结论。

1.9环境保护目标

1.9.1环境保护目标

采用切实有效的环境保护方案，确保建设项目区域环境质量符合各项环保标准、法规及要求。
（1）施工期

项目建设期保护目标为项目西侧约350m的万隆·托斯卡纳小区及约660m金广东海岸小区。
（2）营运期

项目营运期的保护目标为本项目居民住宅，项目所在区域的影响源见表1.11。
表1.11   对本项目可能造成影响的因素分布表

	序号
	影响源
	相对位置
	与本项目住宅的最近距离（m）
	影响因素

	1
	规划路、长江路
	北侧
	距规划路约20m，距长江路约47m
	交通噪声

	2
	规划道路
	南侧
	南侧规划路距21#楼15m
	

	3
	规划道路
	西侧
	距5#楼22m
	

	4
	地下快速路
	北侧
	中心水平距离距1#、2#、3#、4#楼约65m
	噪声震动


1.9.2建设项目周围环境概况
项目详细周边环境概况如下：
东侧：目前为空地，规划为住宅项目。
南侧：项目红线隔24m规划路为城市绿地及山体，项目规划建筑与规划路距离约15m。
西侧：项目红线隔绿地及20m规划路为空地，规划为住宅项目，项目规划建筑与规划路的距离最近约22m，隔空地约350m为万隆·托斯卡纳小区。
北侧：隔着绿化带及规划路、长江路为空地，规划为住宅项目，项目规划建筑与规划路最近距离约20m，与长江路最近距离约47m，项目规划建筑与地铁中心水平距离约65m。                   
2.建设项目概况
2.1项目名称


东港区K07地块项目。
2.2项目性质

新建项目。
2.3项目投资

本项目总投资约17亿元人民币。

2.4建设位置

本项目选址于大连市中山区长江路规划东延段的南侧，东港区K07地块。建设项目的地理位置见图2.1。

2.5项目建设前土地利用情况
本项目所在地块为大连东港商务区K07地块，项目用地所在区域原为大连东海公园，于2006年末开始改造、平整，并归为市政府所有，并调整为居住用地。目前项目场地平整已经结束。  
2.6工程进度

本项目施工期预计从2011年10月开始，2014年9月结束，历时近3年。
2.7规划建设内容
本项目占地面积为80,000m2，总建筑面积222,546m2，其中地上部分建筑面积为173,335 m2，地下及半地下部分建筑面积为49,211 m2。       
本项目详细规划情况如下：

1、项目规划

本项目规划建设地上建筑24栋，其中10栋为高层住宅，12栋为多层住宅，1栋1F会所，1栋幼儿园。

2.8基础设施规划

项目供热、供排水、电力和燃气均由市政进行统一供给。项目内将建设换热站、二次加压泵站、变电室。

2.8.1供电

本项目的用电负荷主体为照明、家用电器等，由市政电力网统一供电，本项目规划设5个变电亭，分别位于地下一层车库内，其上方为空地。具体位置见图2.4（地下一层车库平面布局图）。
2.8.1供排水

（1）供水规划

本项目用水由市政供水管网直接供给。本项目设1个二次加压泵站，位于项目西侧地下一层车库内，其上方为空地，具体位置见图2.4（地下一层车库平面布局图）。
（2）排水规划
本项目排水采用雨污分流，雨水进入市政雨水管网。

项目营运后产生的污水主要为居民日常生活污水。此部分污水经化粪池处理后排入市政下水管网，最终进入寺儿沟污水处理厂进行处理。
本项目所在区域属于寺儿沟排水区。寺儿沟污水处理厂目前正在建设中，预计于2011年年底投入使用，规划处理能力10万t/d。本项目预计于2014年6月竣工，故寺儿沟污水处理厂有能力接纳本项目的污水。

2.8.2供暖

项目建成后冬季供暖采用集中供热，由大连东海热电厂提供，具体由东港指挥部统一布置。东海热电厂现有6台燃煤蒸汽锅炉，总吨位560t/h，取暖期全部运行。本项目设一个换热站，位于西侧地下一层车库内，所处位置上方为空地，具体位置见图2.4（地下一层车库平面布局图）。
2.8.3供气
本项目居民厨房及公建餐饮用气拟采用煤气。本项目不设燃气调压站。
2.8.5 通风系统
本项目设有一层地下车库，地下车库采取机械通风。通风风机规划设在地下车库的风机房内，排风口拟设置在地面绿化带处，具体位置尚未确定。
2.8.6 制冷
本项目公建中如果规划采用中央空调，建议将空调散热机组放置在楼顶或是地下室内，远离项目居民住宅楼，避免运行噪声影响居民生活。
2.8.7 垃圾收集点
本项目规划设一处垃圾收集点，位于项目东北侧，远离居民及敏感目标的位置，见图2.2，防止垃圾收集点影响周围居民住宅。
2.9能源消耗及用水量情况
2.9.1用气量统计

本项目用气主要为居民厨房用气，根据大连市人均煤气用量统计数据，居民住宅人均用气量约0.5m3/d，本项目居住人数约为2490人，则居民厨房用气量为1245m3/d，即454,425m3/a（不含公建部分）。
2.9.2 用电量统计

由于公建的具体内容及规模尚未确定，故本报告仅对居民用电量进行统计。按大连市居民每户每月平均用电量120度计算，则居民年耗电量约为120万度（不含公建部分用电）。

2.9.3 用水量统计

本项目建成后用水主要为居民日常生活用水、公建用水以及绿化用水，用水量统计见表2.4。建议绿化用水通过外购中水，或者净水厂处理过的城市污水。
表2.4  项目建成后用水量统计表

	项  目
	用水规模
	用水指标
	用水量

	
	
	
	t/d
	t/a

	住宅用水
	2490人
	0.15t/(人·d)
	374
	136510

	公建用水
	5680m2
	0.5万t/(km2·d)
	28
	10220

	小计
	402
	146,730

	绿化用水
	32000m2
	2L/(d·m2)，150d
	64
	9600

	合计
	466
	156,330


3.区域环境概况
4.工程污染分析及污染物排放量的确定

4.1项目开发建设环境影响因子识别
根据该项目规划内容，项目建设对周边环境影响的污染源及污染因子统计见表4.1。

表4.1  主要污染源及污染因子统计

	项目
	污染源
	污染因子

	施工期
	施工场地
	施工扬尘及施工设备噪声

	营运期
	大气环境
	地下停车场汽车尾气
	SO2、NO2、CO、CnHm

	
	
	居民住宅厨房废气
	SO2、NO2、油烟

	
	声环境
	配套设备噪声
	设备噪声

	
	水环境
	居民及公建生活污水
	COD、SS、动植物油、氨氮

	
	固体废弃物
	生活垃圾
	生活垃圾

	
	
	装修危废
	废油漆桶


4.2施工期污染源分析

4.2.1施工废气
施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，其次为运输及一些动力设备运行产生的NOx、CO和THC。二次扬尘污染主要产生于场地清理、挖土填方、物料装卸和运输等环节，具体包括：
· 施工机械大量增加，其中以燃油为动力的机械排放的废气；

· 施工中使用的材料泄漏；

· 运输车辆的汽车尾气及燃油机械排放的燃油废气；

· 施工中土方挖掘、平整场地以及装载运输产生的二次扬尘；

· 弃土及开挖回填过程，会引起大量的粉尘飞扬；

· 开挖泥土被雨水冲刷外流，遇到干燥天气再次扬起；

· 开挖泥土未及时清运或回填，暴露在外，被晒干，遇风扬尘；

· 水泥、沙子、碎石等在装卸过程中产生粉尘，运输过程中沿途散落在路面上，在风力作用下尘土再次扬起。运输车辆在行驶中也能带起粉尘。

由上面分析可以看出，施工期对周围大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。这种污染影响是暂时的，可逆的，工程一结束，污染影响也就随之而停止。但由于清理土地、挖掘地基、挖土和填土操作过程中产生的尘埃排放物，还是会在短期内大大影响当地的空气质量。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和主导天气而每天变化很大，而且很大一部分是由于在施工现场临时修筑的道路上，设备车辆往来行驶所引起的。

总的说来，施工造成的扬尘主要来自以下几个方面：其一是拆迁、平整土地、清理现场过程中产生的地面扬尘；其二是运输车辆与施工用车运行引起的扬尘。

另外，运输车辆尾气，在施工中可能由于车辆改道引起交通阻塞和汽车减速而造成局部的汽车尾气浓度增大。

4.2.2施工废水

施工期废水主要是施工人员所排放的生活污水。

本项目施工人员按800人计，生活用水量按每人50L/d计，则生活用水量为40t/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则污水排放量为32t/d。这部分污水的主要污染因子为CODcr、BOD5、SS和氨氮等，不含特殊毒性因子。
这部分污水一般不是集中排放的，而是无组织的分散排放，因此在施工现场的管理上应采取一定的污染防治措施，如设置临时污水储罐收集生活污水，以减少污水对附近相关水体环境的污染。

4.2.3施工噪声

施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表4.2。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表4.3。声级最大的是电钻，可达115dB(A)。

表4.2  各施工阶段交通运输车辆状况

	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声级/dB(A)

	土方阶段

底板及结构阶段

装修阶段
	土方外运

钢筋、商品混凝土

各种装修材料及必要的设备
	大型载重车

混凝土罐车、载重车

轻型载重卡车
	90

80～85

75


表4.3  各施工阶段主要噪声源状况

	施工阶段
	声 源
	声级/dB(A)
	施工阶段
	声 源
	声级/dB(A)

	土石方

阶段
	挖土机

冲击机

空压机

打桩机
	78～96

95

75～85

95～105
	装修、

安装阶段
	电钻

电锤

手工钻

无齿锯

多功能木工刨

云石机

角向磨光机
	100～115

100～105

100～105

105

90～100

100～110

100～115

	底板与

结构阶段
	混凝土输送泵

振捣器

电锯

电焊机

空压机
	90～100

100～105

100～110

90～95

75～85
	
	
	


4.2.4施工固体废弃物

（1）建筑垃圾

项目施工期间产生的废渣主要为基础施工地下挖掘和场地平整过程产生的土石方。项目挖方主要为地下车库施工挖土，回填用土主要为地下车库顶板回填土和项目地块内回填土，剩余土石方由东港指挥部统一调配。
（2）生活垃圾

本项目施工人员按800人计，生活垃圾产生量按照每人0.1kg/d计，则施工期生活垃圾产生量为80kg/d。
4.3营运期污染源调查与分析

项目建成营运后主要环境影响因素为地下停车场汽车尾气、居民厨房烹饪产生的含油烟废气、生活污水及生活垃圾，此外还有换热站及二次加压泵站水泵、变电亭变压器、通风系统风机等配套设备运行的噪声。

4.3.1废气

（1）地下车库汽车尾气

本项目规划地下停车位为1200个。根据类比调查，地下车库车辆的周转次数平均按4次/d计，估算本项目地下车库每日汽车最大周转的情况为4800辆次。车型按汽油车100%考虑，汽车在地下车库内的行进速度按10km/h计，平均每台车在地下车库内的运行时间以3分钟计，参阅《环境影响评价实用手册》中有关数据估算汽车耗油为：12L/100km，则每辆汽车进出地下车库消耗的油量为0.06L/辆。根据对地下车库汽车周转情况的统计，计算出每日汽车在地下车库内燃烧的汽油量约为288L。

由《环境统计手册》可知，以汽油为燃料的机动车辆的污染物排放情况如下：

二氧化硫(SO2)：            0.295g/L

一氧化碳(CO)：             169.0g/L

氮氧化物(以NO2计):         21.1g/L

碳氢化合物(CnHm):           33.3g/L

由上述污染物排放系数，结合车库的汽车周转情况，计算出车库内汽车尾气的排放量，见表4.4。
表4.4   地下车库汽车尾气排放量计算结果

	              污染物

排放量
	SO2
	CO
	NO2 
	CnHm

	日排放量（kg）
	0.085
	48.672
	6.077
	9.59

	年排放量（t）
	0.031
	17.765
	2.218
	3.50


（2）厨房烹饪产生的含油烟废气

项目运营后，居民厨房拟采用煤气，据初步估算，煤气耗量约为454,425m3/a。依据《环境统计手册》中提供的污染物排放系数，统计出项目居民厨房煤气燃烧废气中各污染物的排放情况见表4.5。
表4.5    厨房煤气燃烧污染物排放量
	污染物排放量
	排放量(t/a)
	燃烧每百万立方米燃料气排放的各污染物量(kg/106m3)

	氮氧化物(以NO2计)
	0.838
	1843.24

	二氧化硫(SO2)
	0.286
	630

	烟尘
	0.137
	302


4.3.2废水

本项目营运后产生的废水主要为居民和公建部分的日常生活污水，其中包括厨房污水，洗涤、洗浴等排出的污水和厕所排出的含粪便污水等。本项目生活用水量约为402t/d、146,730t/a，参照《环保统计手册》中生活污水产生量约为使用量的80%，则项目污水产生量约为321.6t/d、117,384t/a。

生活污水中杂质很多，总量约占0.1%～1%。杂质的浓度与用水量多少有关。悬浮杂质有泥沙、矿物肥料和各种有机物（包括有人的排泄物、食物和蔬菜残渣等），胶体和高分子物质（包括有淀粉、糖类、纤维素、脂肪、蛋白质、油类、肥皂及洗涤剂等）；溶解物质则有各种含氮化合物、磷酸盐、硫酸盐、氯化物、尿素和其他有机物分解产物；产生臭味的有硫化物、硫化氢以及特殊的粪臭素。生活污水一般呈弱碱性，PH约为7.2～7.8。由此构成的生活污水外观就是一种混浊、黄绿以至黑色、带有腐臭气味的废水。生活污水中多属天然有机物，不含特殊毒害物质，容易被生物化学氧化而降解。

类比调查一般混合生活污水的水质情况统计项目生活污水中主要污染物质的产生量见表4.6。项目所在区域有污水排放管网，故本项目生活污水经化粪池发酵处理后排入市政管网，经此排入寺儿沟污水处理厂进行处理。
表4.6  项目生活污水及主要污染物质产生量
	废水产生量（t/a）
	主要污染物质
	污染物浓度（mg/L）
	污染物产生量（t/a）

	117,384
	CODcr
	300
	35.215

	
	BOD5
	250
	29.346

	
	SS
	200
	23.477

	
	动植物油
	40
	4.695

	
	氨氮
	25
	2.935


4.3.3固体废弃物
本项目营运后产生的固体废弃物主要为居民及公建生活垃圾。

根据大连市环境卫生管理处对全市累年垃圾接受处理的统计结果，项目建成投入使用后居民排放生活垃圾日产生量按人均0.8kg算，公建部分生活垃圾按0.5kg/m2·d算，则项目日生活垃圾排放情况见表4.7。

表4.7  项目生活垃圾排放情况

	项  目
	规模
	日均排放量
	排放量

	
	
	
	kg/d
	t/a

	居民
	2490人
	0.8kg/人·d
	1992
	727

	公建
	5680m2
	0.5kg/m2·d
	2840
	1037

	合        计
	4832
	1764


4.3.4噪声

项目建成投入使用后，主要噪声源为换热站及二次加压泵站水泵、变压器、风机、电梯等设备噪声。主要噪声源源强列于表4.8中。
  表4.8  项目建成后区域主要噪声源源强       单位：dB（A）
	噪声源
	水泵
	变压器
	风机
	电梯
	车流

	噪声源强
	65-75
	70~80
	75-85
	65-70
	75-80


4.3.5 装修期间危险废物

项目装修期间产生的危险废物主要为废油漆桶。按照每装修100m2产生3kg废油漆桶核算，本项目住宅及公建建筑面积为175,090m2，约产生废油漆桶5.3t。

4.3.6污染物排放总量
项目建设后区域主要污染物排放量统计情况见表4.9。
 表4.9      项目建设后污染物排放总量表          单位：t/a
	统计项目
	地下停车场汽车尾气
	厨房烹饪产生的

含油烟废气
	总计

	废气
	SO2
	0.031
	0.286
	0.299

	
	CO
	17.765
	—
	16.778

	
	NO2
	2.218
	0.838
	2.886

	
	CnHm
	3.50
	—
	3.306

	
	烟尘
	—
	0.137
	0.13

	废水
	废水量
	117,384

	
	CODcr
	35.215

	
	BOD5
	29.346

	
	SS
	23.471

	
	动植物油
	4.695

	
	氨氮
	2.935

	固体废弃物
	生活垃圾
	1764

	危废
	废油漆桶
	5.3


5.区域环境质量现状调查
6.环境影响分析

6.1施工期环境影响分析

6.1.1施工扬尘

6.1.2施工噪声

6.1.3 施工废水
6.1.4 施工固废

6.1.5施工期水土流失

6.2营运期环境影响分析
6.2.1 废气影响分析
营运期本项目排放的大气污染物主要有：地下车库通风换气排放的汽车尾气以及居民厨房烹饪产生的含油烟废气。
6.2.2 噪声影响分析
本小区投入使用后，产生噪声的因素主要有换热站、二次加压泵站水泵、变变电室中变压器、电梯、通风系统风机等设备运行时产生的噪声，小区内进出车辆产生的交通噪声及公建建筑投入使用后产生的社会噪声。

6.2.3 废水影响分析
本小区采取雨污分流制，雨水排入项目市政雨水管网，污水经污水管网收集后最终流入污水处理厂，对环境影响较小。

本项目营运后产生的废水主要为居民和公建部分的日常生活污水，根据工程分析，本项目日排水量为321.6t/d，即117,384t/a。经化粪池发酵处理达到辽宁省地方标准《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中“排入城镇污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度”，排入寺儿沟污水处理厂进行处理。因此，本项目生活污水对环境影响较小。

6.2.4固体废弃物

固体废弃物主要是居民及公建生活垃圾。固体废弃物对环境的影响主要表现在收集、堆放及运输几个环节上，这几个环节上的不合理，都会导致固废的二次污染影响，具体的影响包括：

（1）生活垃圾在夏季堆存过程中，可能产生腐坏现象，从而导致蚊蝇滋生，并产生恶臭气味，影响周围的居住环境；同时堆存过程中也可能会因刮风而引起二次扬尘或白色污染等影响。

生活垃圾实行袋装化收集后，送至项目设置的垃圾收集房集中存放（垃圾收集房设置在项目东北角），再由市政垃圾清运车及时收集外运。垃圾房在设计过程中应考虑垃圾渗滤液收集，设专用渗滤液收集槽，垃圾房地面应铺设防渗层，垃圾房内同时要设异味清除系统。

（2）生活垃圾的外运，可能产生沿途的撒漏及二次扬尘的影响，因此运输车辆必须采取有效的覆盖措施或密闭运输。

固体废弃物合理处置不会对周围环境及居民生活造成影响。
6.3周围环境对建设项目的环境影响分析

本项目选址于长江路规划东延段南侧，东港区K07。结合项目规划图、目前周围环境概况及规划的工程情况，认为对本项目可能产生影响的因素主要有：项目北侧规划路及长江路、西侧及南侧规划路的交通噪声影响，项目北侧地下快速路噪声振动影响及项目南侧山体生态影响。详细分析如下：

由预测结果可知，交通噪声传至本项目规划住宅处，与《声环境质量标准》中1类区标准比较，每栋住宅建筑噪声夜间均超标；昼间只有6#、8#、9#、11#、12#、14#、15#不超标，其余均有超标现象，其中昼间及夜间最大超标均出现在1#楼，夜间最大超标为13.10 dB（A），昼间最大超标8.33dB（A）。

根据建设部颁布的《住宅设计规范》（GB50096-1999）中的有关规定“住宅的卧室、起居室（厅）内的允许噪声级（A声级）昼间应小于或等于50dB（A），夜间应小于或等于40dB（A）；且住宅的卧室、起居室（厅）宜布置在背向噪声源的一侧”，结合本项目道路交通噪声对居民生活的影响，为了居住舒适，建设单位在房间布设时除应考虑不在面向道路一侧设置卧室外，还要为邻路较近的住宅安装密闭性及隔声性能好的窗体，并且项目在临街侧均设有绿化林带，以此减少噪声的影响。
6.3.2项目北侧规划地铁线路影响
由于本项目规划建筑与地铁外轨中心线最近距离约63m，因此，大连地铁建成后，振动对规划建筑的影响可以满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中“居民、文教区”标准要求。

同时建设单位应在售楼时将周边规划道路、北侧规划地铁线对本项目可能产生的影响进行公示，确保入住居民了解周边环境可能对其造成的不利影响。
6.3.3周围山体
本项目南侧紧邻山体，项目建成后，应对项目南侧山体边坡做好挡土墙及护坡，防止发生山体滑坡现象，危害居民安全。
7.项目选址与布局合理性分析

7.1项目选址合理性分析
7.1.1 选址合理性分析
本项目选址于中山区长江路东端北侧，东港区K07地块。；根据大连市规划局目前正在调整的东港商务区规划（见图7.1），本项目用地为住宅用地；另外，根据项目规划条件，本项目用地性质为住宅及配套公建，且项目的详规已经通过大连市规划局的审批，故项目选址符合区域的用地布局规划。
7.1.2 与周边环境适宜性分析

本项目所处地块周围主要为居民小区，项目东侧、西侧、北侧均规划为住宅（见图7.1），西侧隔工地为万隆·托斯卡纳小区，因此本项目的建设与周围环境相协调。

综合以上分析，本项目的选址是合理的。
7.2项目布局合理性分析

本项目规划的内容主要为居民住宅、配套的公建，为此从环保角度对居民住宅、公建布置的合理性与周围环境的适宜性进行分析并提出建议。

7.2.1 建筑物布局合理性分析

（1）本项目在邻路侧均规划设置绿化带，对降低交通噪声起到一定的作用。

（2）本项目设社区服务、幼儿园以及物业管理等配套公建，项目规划配套会所位于东侧的独立公建，避免了污染较重的公建项目对居民生活的影响。因此，各建筑布局较为合理。
7.2.2 配套设施布局合理性分析
8.污染防治措施
8.1施工期污染防治措施
建设过程中主要影响因素为施工扬尘、施工噪声及施工废弃物。针对施工期间各环境影响因素提出的防治措施如下：

8.1.1施工扬尘

项目地下挖掘及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但也会对附近区域环境带来不利影响，所以在施工期间要采取积极有效的措施尽量减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散，具体环保要求如下：

· 施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。

· 施工场地周边必须设置高度在1.8m以上的围档（视地方要求可适当增加），围挡间无缝隙，围挡底端须设置防溢座。

· 工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。
· 施工期间，物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

· 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。
· 天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、拆除作业等。

· 扬尘防治人员配置说明。应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业、车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。
· 施工期间需使用混凝土时，应当使用预拌混凝土严禁现场露天搅拌。应组织石材、木制半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品加工所造成的扬尘污染。

· 施工期间，应对工地建筑结构脚手架外侧，设置能有效抑制扬尘的防尘网或防尘布。

· 施工期间，工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，须从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者进行人工搬运。

· 施工期间，施工工地内车行道路，应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设沥青混凝土、铺设礁渣、细石或其它功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘。

· 施工期间，对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布或防尘网；铺设钢板、混凝土、沥青混凝土、礁渣、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；每周洒水两次；地表压实处理并洒水；根据抑尘剂的性能，定期喷洒抑尘剂。

· 建设过程中使用的大量建筑材料，在装卸、堆放、拌合过程中会产生大量的粉尘，为了不加重项目所在地的空气污染，施工单位必须加强施工区的规划管理。建筑材料的堆放以及拌合处应定点定位，在大风天要求对散料场采用水喷淋防尘。

8.1.2施工噪声

由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议：

（1）降低声源的噪声强度

设备选型上应尽量选择低噪声施工机械，固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（2）采用局部吸声、隔声降噪技术

为减少施工噪声对其影响，对各施工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备，要求采取临时隔声措施，在隔离体上最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。各设备应设置在远离项目西侧万隆·托斯卡纳小区，离敏感点较近的区域在施工时应设隔声屏障，以降低噪声对附近居民住宅的影响。

（3）合理安排施工时间、合理布局施工场地

白天人们对噪声的忍耐性强一些，受影响的人群较少；而夜间人们需要休息，对噪声的忍耐性较差。要求晚二十二时至次日六时不得施工作业，以免施工噪声扰民。除此之外，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

每日十二时至十四时、二十时至次日八时，禁止在已竣工交付使用的住宅楼内进行产生环境噪声污染的装修活动。
（4）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，减低人为噪声
施工现场的许多噪声只要职工能按规定操作机械设备就可以大大减轻，要求卸货时轻拿轻放、用振动器时减少和金属物的接触等；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而代以现代化设备。建设单位应按照国家规定的《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)，对施工现场实施规范化管理，对发现的违章施工现象和群众投诉的重点问题，及时进行查处。同时加强与施工单位的协调，积极做好施工队伍的环保教育，使施工单位做到文明施工。
8.1.3 施工废水
施工废水为施工人员生活污水。这部分污水一般不是集中排放的，而是无组织的分散排放，因此在施工现场的管理上应采取一定的污染防治措施，如设置临时污水储罐收集生活污水，以减少污水对附近相关水体环境的污染。
对于基础工程的渗水，应避免周边生活污水和其他有污染的水流入，建议在排放时，应先抽排上清水，含泥沙较多的底水，应引入临时沉淀池沉淀后，再排放。
8.1.4施工废弃物

本项目在建设过程中主要有两次产生大量废弃物的阶段：地下部分开挖过程和最终建筑垃圾排除过程。施工过程中，施工单位应负责做好建设区域内的环境卫生工作，施工中产生或撒落的废弃物必须及时清运，施工现场临时设施和堆放物品不得有碍环境卫生；由施工现场驶入城市路街的车辆，车轮不得沾带泥土。工程竣工后，应及时修整场地，清运垃圾残土，保证竣工场地清洁。
本项目剩余土石方由东港指挥部统一调配，建议选线尽量远离居民，减少交通噪声及扬尘对居民的影响。
根据《大连市人民政府关于对城市垃圾和散流体物料运输车辆实行封闭改装的通告》，土石方运输车辆必须进行加盖封闭且持有建筑垃圾排放许可证，减少运输过程造成的二次污染。

8.1.5文明施工建议

8.2营运期的污染防治措施

本项目总体规划为住宅及配套公建，整体供暖并入市政供暖管网，故主要污染为停车场汽车尾气、居民厨房油烟、生活污水、生活垃圾及配套设备运行噪声。
8.2.1废气污染防治措施

（1）地下停车场汽车尾气

在地下停车场中，由于汽车行驶、起动和制动过程排放的尾气中含有NO2、CO、烃类、黑烟等有害物质，必须对车库采取通风换气措施。本项目地下车库通风系统的设计及建议如下：
· 地下车库通风系统设计要求

地下车库的通风系统应独立设置，不应与上层通风或空调系统混为一个系统。

关于气流组织，要求排风口布置均匀，应使在任何地方的烟雾都不能聚集不散。送风系统的送风口宜设在主要通道上，送风速度不宜太大，防止送风与排风短路。

地下车库通风系统的送、排风机可选用轴流风机、离心风机或斜流风机。而电机宜选用防爆电机。为了防止车库内污染空气无组织外泄，运行中应保持车库处于负压状态，因此，排风机与送风机宜联动，以防止单独开启送风机，造成地下车库内处于正压状态。

应尽量选择低噪音风机，并采取隔音、吸音、隔振等降噪处理，严防风机噪声扰民。

· 排风口设置

关于气流组织，要求排风口布置均匀，应使在任何地方的烟雾都不能聚集不散。建设单位拟将地下车库排风口设置在地面绿化带处。为防止此部分废气对周边环境及行人造成影响，排风口应设在距居民、人行道相对较远处，出口朝向避开易受影响的居民住宅及人行道等处。另外，建议建设单位将排风口处作相应的消声处理，并依照项目建筑风格对排风口作适当的景观处理。
（2）厨房煤气燃烧产生的废气及油烟
对于居民厨房燃烧煤气产生的含油烟废气，建设单位在设计过程中，应为住宅设计统一的内壁式厨房排气烟道，将厨房烟气通过排油烟机收集、净化后经内壁式排烟管道集中从楼层顶部排放。同时，建设单位还应对排气烟道采取防渗防潮处理或者采用套管式专用烟道，保证烟道的建设质量，防止油烟异味影响周围环境。

8.2.2废水污染防治措施

本项目生活废水中主要含COD、SS、动植物油等污染因子，经化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入寺儿沟污水处理厂进行处理。化粪池的设计容量应满足污水在化粪池内的停留时间不少于24h，且化粪池必须定期清掏。化粪池的出水水质需满足寺儿沟污水处理厂进水水质标准。
8.2.3固体废弃物污染防治措施

项目投入使用后产生的固体废弃物主要为生活垃圾。建议小区内设置垃圾收集点，生活垃圾全部袋装化，送至小区内的垃圾收集点暂存、分类，再由市政垃圾清运车及时外运。垃圾房在设计过程中应考虑垃圾渗滤液收集，设专用渗滤液收集槽，垃圾房地面应铺设防渗层，垃圾房内同时要设异味清除系统。垃圾收集点位置应注意远离住宅，同时小区物业管理部门应加强管理，防止造成二次污染，采取上述措施后不会对周围环境产生影响。
8.2.4噪声污染防治措施


本项目建成营运后主要噪声为换热站、加压泵站的水泵噪声，车库通风风机噪声，供电系统的变压器噪声，空调机组运行噪声，电梯噪声及小区内进出车辆交通噪声。
（1）换热站、加压泵站设备噪声

本项目设1座换热站和1处加压泵站，均位于地下车库设备间内，上方为空地。

换热站、加压泵站的噪声主要来源于水泵。要降低设备噪声对周围环境的影响，应选用低噪音设备。泵的主要噪声来源于电动机，要求避免选用高速和外扇形电机。此外，可在进排气口安装消声器，对于小型电机可采用局部消声器，并在机座下加减振垫。采用这些隔声、消声和减振措施并经地面及墙体隔声后，确保噪声传播至居民室内应满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中有关规定：住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB (A)，夜间允许噪声级为40dB (A)。
（2）通风系统风机噪声

本项目风机主要为地下车库通风系统风机。地下车库风机全部设在地下车库的设备间中。

风机噪声主要是空气动力性噪声，其中风机进排气口的噪声是最强的噪声源。为解决机体辐射噪声，应设隔声设备间，隔声间的屋顶、墙面采用吸声材料，门采用隔声门；在风机进排气口安装进排气消声器；风机管道的连接采用强度高的柔性接头；将风机基础与主体工程基础隔开，并在风机基础上安装高弹性的橡胶衬垫。采取以上措施后，确保噪声传播至居民室内应满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中有关规定：住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB (A)，夜间允许噪声级为40dB (A)。
（3）变电所及变电亭内变压器噪声
本项目规划建设5处变电亭，分别位于地下车库的设备间内，上方为空地。为降低变压器运行噪声对周围环境的影响，建设单位应建设密闭隔声机房，对其进行封闭处理，采取隔声、减振措施，并经墙体隔声后变压器噪声传播至居民室内应满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中有关规定：住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB (A)，夜间允许噪声级为40dB (A)。

（4）电梯

根据《住宅设计规范》（GB50096-1999）的相关规定，电梯不应与卧室、起居室（厅）紧邻布置。受条件限制需要紧邻布置时，必须采取有效的隔声和减震措施。另外，电梯的各机构和电器设备在工作时不应有异常振动或撞击声响，乘客电梯的噪声值应符合《电梯技术条件》（GBT10058-2009）中的相关规定。

建议建设单位对电梯间作隔声、减振处理，使电梯运行噪声传播至居民室内应满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中有关规定：住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB (A)，夜间允许噪声级为40dB (A)。
（5）小区内部交通噪声

首先，要有效地控制机动车辆随意进入小区，控制交通量，并严格限制卡车、集装箱运输车等噪声影响大的载重汽车驶入，这是减少内部交通噪声的关键。

其次，建设单位要加强小区内交通的管理，限制各类车辆的区内行驶速度，驶入区内的车辆不得猛加速，不得怠速停车，并使车辆进出畅通，消除车辆在小区内发生阻塞道路、鸣笛现象的可能。

再者，树木的减噪作用也很明显，建设单位可在小区内道路两旁种植绿化林带，达到吸纳声波、降低噪声的作用。

最后，可考虑在区内铺设低噪声路面。低噪声路面又称多孔隙路面，它是在沥青路面或水泥混凝土路面结构层上铺筑一层具有很高孔隙率的沥青混合料，与普通沥青混凝土路面相比，此种路面可降低道路噪声3～8dB(A)。
8.2.5 装修期间危废
废油漆桶作为危险废物应统一收集后，送至专业处理厂家进行处理，物业管理部门应在入住时进行提示，并加强监督管理，以防危险废物污染周围环境。

8.2.6公建
项目东侧1F会所为独立公建， 根据《大连市城市饮食娱乐服务企业污染防治管理办法》（大连市人民政府令第85号），为使居民的居住环境不受影响，居民住宅区内禁止开办歌舞厅、游戏厅、机动车维修业、废旧物资回收、加工业服务项目，严禁设置异味较大、污染较重的行业，如烧烤、汽车修理等。
对于引入餐饮项目，必须设计专门的排烟管道，同时，符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求，餐饮业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m，经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m，经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。
对于进驻洗浴行业，应对屋面及楼层做防潮防渗处理，洗浴蒸汽要求由专用防潮防渗烟道排放。
从对住宅的环境保护要求出发，对入驻公建的单位必须严格执行建设项目环境管理的相关规定；入驻的公建项目中，对产生废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、噪声及振动等污染因素严重的项目不得接纳；对可能产生环境影响的项目，需单独办理相应的环保手续并采取相应的环保措施，未经允许，不得接纳，其产生的污染物由该单位负责处理，所有污染物必须实现达标排放。总之，公建部分规划内容以不对居民居住环境产生干扰、不影响居民舒适生活环境为原则。
8.3项目环境管理体系规划

8.4环保投资估算
9环境友好工程及绿色建筑设计
10.公众参与
11.评价结论

11.1环境质量现状评价结论

11.1.1 大气环境质量现状评价结论

11.1.2 噪声环境质量现状评价结论

11.2建设项目主要环境影响源及污染物排放总量

废气：施工期间地面扬尘、投入运营后居民厨房废气、地下停车场汽车尾气。

废水：生活污水。

固体废弃物：生活垃圾。

噪声：施工期间机械噪声；投入运营后公用设备（换热站水泵、二次加压泵站水泵、风机、变压器等）噪声。

项目建设后污染物排放总量见表11.1。
       表11.1     项目建设后污染物排放总量表          单位：t/a 
	统计项目
	地下停车场汽车尾气
	厨房烹饪产生的

含油烟废气
	总计

	废气
	SO2
	0.029
	0.27
	0.299

	
	CO
	16.778
	—
	16.778

	
	NO2
	2.095
	0.791
	2.886

	
	CnHm
	3.306
	—
	3.306

	
	烟尘
	—
	0.13
	0.13

	废水
	废水量
	115,048

	
	CODcr
	34.514

	
	BOD5
	28.762

	
	SS
	23.01

	
	动植物油
	5.752

	
	氨氮
	2.876

	固体废弃物
	生活垃圾
	2194

	危废
	废油漆桶
	3.8


11.3项目污染防治措施及环境影响分析结论

11.3.1 施工建设期间

（1）地面扬尘

施工期地面扬尘要按环保要求采取积极有效的防治措施，如在施工场地周围设置围挡；工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理；禁止现场搅拌混凝土；严禁高空抛撒建筑垃圾；项目建设过程中加强环境管理，运输车辆道路硬化，施工过程中撒水压尘。

（2）噪声

施工期间对噪声较强的设备采取隔声、吸声等综合降噪措施，产生的施工噪声应满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），并按环保部门对施工单位夜间施工提出要求进行实施。

施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

11.3.2项目建设投入使用后
（1）废气

· 居民厨房烹饪过程燃料燃烧产生的废气及油烟

居民厨房烹饪过程煤气燃烧产生的废气及油烟经过内壁式排烟道由建筑物顶部有组织排放。要求建设单位必须保证烟道的建设质量，防止油烟异味影响周围环境。

· 地下车库汽车尾气

原则上地下车库废气应引至所在建筑的顶部排放。若将汽车尾气引至地面排放，为防止此部分废气对周边环境及行人造成影响，要求排风口应设在距居民住宅、人行道相对较远处，出口朝向避开易受影响的居民住宅及人行道等处，并进行景观处理。

（2）废水

本项目投入使用后产生的废水主要为生活污水，废水中主要含COD、SS、动植物油等污染因子。本项目产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入寺儿沟污水处理厂进行处理；化粪池的设计容量应满足污水在化粪池内的停留时间不少于24h，化粪池出水水质需满足寺儿沟污水处理厂进水水质标准，且化粪池必须定期清掏。
（3）固体废弃物

本项目投入使用后产生的固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾全部袋装化，日产日清，并由物业管理部门派专人负责收集清运，送至项目东北侧的垃圾收集房暂存、分类，再由市政垃圾清运车及时外运。垃圾房在设计过程中应考虑垃圾渗滤液收集，设专用渗滤液收集槽，垃圾房地面应铺设防渗层，垃圾房内同时要设异味清除系统。
（4）噪声

项目建成投入使用后，产生噪声的因素主要有配套设备运行时产生的噪声以及小区内进出车辆噪声。

对于配套设备噪声首先要选用低噪音型设备，并合理布局；建设单位规划将配套设备设置在地下设备间内，上方为地下车库或公建及空地，无居民住宅。同时应针对于不同设备产生噪声的原因及特点不同，采取合理的有效防治措施。设备经降噪、减振等有效措施后，确保噪声传播至居民室内应满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中有关规定：住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB (A)，夜间允许噪声级为40dB (A)。

针对小区进出车辆，首先要有效地控制机动车辆随意进入小区，控制交通量，并严格限制卡车、集装箱运输车等噪声影响大的载重汽车驶入；其次，建设单位要加强小区内交通的管理，限制各类车辆的区内行驶速度，驶入区内的车辆不得猛加速，不得怠速停车，并使车辆进出畅通，消除车辆在小区内发生阻塞道路、鸣笛现象的可能；最后建设单位可在小区内道路两旁种植绿化林带，达到吸纳声波、降低噪声的作用。

（5）公建

本项目商业公建如果入驻餐饮项目，要设置专门排油烟管道。
物业部门应对各商业设施进行监管，确保各商业经营活动噪声满足中华人民共和国《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类区标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A），同时传播到住宅室内时满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的规定限值，即A类房间昼间40dB（A）、夜间30dB（A）；B类房间昼间45dB（A）、夜间35dB（A）。避免噪声对居民环境产生影响。

此外，尚未确定入驻内容的公建项目，从对住宅的环境保护要求出发，根据《大连市城市餐饮娱乐服务企业污染防治管理办法》（大连市人民政府令第85号）第五条规定，“居民住宅区内禁止开办歌舞厅、游戏厅、机动车维修业、废旧物资回收、加工业服务项目。”

入驻的公建项目中，对产生废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、噪声及振动等污染因素严重的项目不得接纳；对可能产生环境影响的项目，需办理相应的环保手续并采取相应的环保措施，未经允许，不得接纳。总之，公建部分规划内容总体上服务于居民，同时以不对居民的居住环境产生干扰，不影响居民舒适生活环境为原则。
11.4周围环境对建设项目的影响分析结论

本项目位于中山区长江路规划东延段的南侧，东港区K07地块，周围环境分析来看，对项目可能造成影响的因素为，项目北侧规划路及长江路、西侧及南侧规划路的交通噪声影响，项目北侧地下快速路噪声振动影响及项目南侧山体生态影响。周围环境对本项目的影响分析结论如下：
11.4.1 周边道路交通噪声

由预测结果可知，交通噪声传至本项目规划住宅处，与《声环境质量标准》中1类区标准比较，每栋住宅建筑噪声夜间均超标；昼间只有6#、8#、9#、11#、12#、14#、15#不超标，其余均有超标现象，其中昼间及夜间最大超标均出现在1#楼，夜间最大超标为13.10 dB（A），昼间最大超标8.33dB（A）。

为了居住舒适，建设单位在房间布设时除应考虑不在面向道路一侧设置卧室外，还要为邻路较近的住宅安装密闭性及隔声性能好的窗体。项目在临街侧均设置绿化林带，可以减少噪声的影响。

11.5项目选址及规划布局合理性分析结论

本项目选址于中山区长江路规划东延段的南侧，东港区K07地块。根据大连市规划局目前正在调整的东港商务区规划（见图7.1），本项目用地为住宅用地；另外，根据建设用地使用权批复，项目用地性质为住宅及配套公建，且项目的详规已经通过大连市规划局的审批。故项目选址符合区域的用地布局规划。
本项目所处区块将规划多处居民住宅小区，因此本项目的建设与周围环境相协调。

综合以上分析，本项目的选址是合理的。

11.6公众参与调查结论

11.7项目可行性评价结论
建设项目在建设及营运后都要加强环境管理，合理规划与布局，严格按照本报告提出的各项要求进行设计与施工，在建设过程中认真贯彻环保“三同时”政策，严格遵守环保制度、法规，并认真落实本报告中提出的各项环境保护措施，在建设过程中严格遵守环保制度、法规等。
综合以上分析，该项目从环保角度是可行的。



































































污染








因子








评价参数








污染源

















－II－ 大连市环境保护有限公司
             大连市环境保护有限公司 －37－

_1299501140.unknown

